| Raport charakterystyki energetycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  | CE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Własności budynku / części budynku / lokalu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapotrzebowanie na energię pierwotną |  |  |  |  |  |  |  | EP |  |  | 283,1 |  | [kWh/m²] |  |
|  | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  |  |  |  | Af |  |  | 117,7 |  | [m²] |  |
|  | Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) |  |  |  |  |  |  |  | Ve |  |  | 543,4 |  | [m³] |  |
|  | Pojemność cieplna |  |  |  |  |  |  |  | Cm |  |  | 66926 |  | [kJ/K] |  |
|  | Współczynnik strat ciepła na wentylację |  |  |  |  |  |  |  | Hve |  |  | 89,67 |  | [W/K] |  |
|  | Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  | QW,nd |  |  | 942,8 |  | [kWh] |  |
| Bilans energetyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc |  | Htr [W/K] | Qtr [kWh] | Qve [kWh] | QH,ht [kWh] |  | Qint [kWh] | Qsol [kWh] |  |  | QH,gn [kWh] |  | QH,gn*ηH,gn [kWh] |  | QH,nd [kWh] |
| Styczeń |  | 145,05 | 2298,7 | 1421,1 | 3719,8 |  | 438,0 | 970,0 |  |  | 1408,0 |  | 1406,0 |  | 2313,7 |
| Luty |  | 145,05 | 2203,0 | 1361,9 | 3564,9 |  | 395,6 | 1228,3 |  |  | 1623,9 |  | 1617,5 |  | 1947,3 |
| Marzec |  | 145,05 | 1813,1 | 1120,9 | 2933,9 |  | 438,0 | 1930,6 |  |  | 2368,6 |  | 2217,9 |  | 716,0 |
| Kwiecień |  | 145,05 | 1221,9 | 755,4 | 1977,3 |  | 423,9 | 2670,5 |  |  | 3094,4 |  | 1932,8 |  | 44,6 |
| Maj |  | 145,05 | 712,3 | 440,3 | 1152,6 |  | 438,0 | 3424,8 |  |  | 3862,8 |  | 1152,2 |  | 0,4 |
| Czerwiec |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
| Lipiec |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
| Sierpień |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
| Wrzesień |  | 145,05 | 647,5 | 400,3 | 1047,8 |  | 423,9 | 2341,9 |  |  | 2765,8 |  | 1046,4 |  | 1,5 |
| Październik |  | 145,05 | 1154,7 | 713,9 | 1868,6 |  | 438,0 | 1659,5 |  |  | 2097,5 |  | 1695,1 |  | 173,5 |
| Listopad |  | 145,05 | 1890,3 | 1168,6 | 3059,0 |  | 423,9 | 1092,8 |  |  | 1516,7 |  | 1507,3 |  | 1551,6 |
| Grudzień |  | 145,05 | 2244,7 | 1387,7 | 3632,5 |  | 438,0 | 1008,9 |  |  | 1446,9 |  | 1444,2 |  | 2188,3 |
| Suma strat |  | - | 14186,2 | 8770,1 | 22956,4 |  | - | - |  |  | - |  | 0,0 |  | 8937,0 |
| Suma zysków |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3857,3 | 16327,3 |  |  | 20184,6 |  | 14019,4 |  | - |